Fecha de validación: 27-nov-25

Informe de validación de la medida de control:  Instalación de imán en envasadora 1 de la línea 4.

Tareas Previas a la validación:

- Peligro asociado:

- Peligro físico: Presencia de metal, debido al desgaste que genera el funcionamiento de los equipos.

- Resultado requerido de inocuidad de alimentos: Según CPG Seccion.555.425 FDA, se considera un peligro físico las partículas mayores a 7 mm.

- Medida de control que debe validarse: Funcionamiento de los imanes de barra en envasadora 1 de la línea 4.

- Enfoque: Obtención de datos durante la operación de proceso.

- Parámetros y criterios de decisión.

La medida de control se considerará validada al demostrar el buen funcionamiento del imán reteniendo el material metálico que se utiliza en la prueba.

- Reunir la información pertinente para la validación:

- Fuerza de retención del imán

- Estado físico del imán (estructura, posición, captación, flujo del producto)

- Determinar el material a utilizarse para la prueba

- Determinar el flujo de producto que se utilizará

- Analizar los resultados:

- Determinar la cantidad de material ferroso retenido en el imán.

- Documentar y realizar la validación:

- Análisis de los datos:

- Fuerza de retención: 2.2 lb / kgf

- Revisión de estructura del imán: En buen estado

- Revisión de posición: Ubicada en la salida de la tolva.

- Captación: Conforme al flujo ya que esta ajustada a la estructura.

- Flujo de producto: 8000 kg / h

- Material ferroso: 10.0 g de polvo metálico y 25.7 g de piezas metálicas (arandela, tuerca y tornillo)

- Producto a utilizar: 123.22 lb (1.23 QQ)

- Tiempo estimado: 25 s

- Procedimiento:

- Revisión en sitio de la estructura del imán, la ubicación. Definir la cantidad de producto en la tolva (según el funcionamiento de la maquina envasadora debe estar llena al menos a la altura del visor ubicado en el cono de la tolva.

- Agregar el material ferroso en la tolva de la envasadora

- Encender la maquina y depositar el producto en sacos identificados.

- Retirar el imán de la boquilla de la tolva

- Retirar las partículas de material ferroso del imán

- Pesar en balanza calibrada.

| Descripción | partículas metálicas introducidas | Partículas metálicas captadas | % de captación efectiva |
| --- | --- | --- | --- |
| Polvo metálico | 10.0 g | 10.3 g | 100% |
| Piezas metálicas | 25.7 g | 25.7 g | 100% |

- Resultados de la validación

- Conclusiones:

Se considera que la medida es efectiva ya que el imán es capaz de atraer y retener el 100% de las piezas metálicas mayores de 7mm.

Se considera que la medida es efectiva ya que el imán es capaz de atraer y retener en un 100% el polvo metálico.

- Observaciones:

Se considera que el 0.3 g que se tienen en el pesaje final está asociado a la presencia de partículas de semolina que están adherida al material ferroso.

- Anexos

| Piezas metálicas | Material ferroso captado |
| --- | --- |